- 水电院

（1）2026027-001-109：高压灭菌锅无高压高温标识何安全警示线，无维护记录，非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施。

（2）2026027-002-109：实验场所禁止吸烟。

（3）2026027-003-109：插线板不宜直接置于地面，禁止串接供电，需使用新国标插线板。

（4）2026027-004-106：信息牌涉及危险类别不正确，建议和门口信息牌进行更换。

- 土木院

（1）2026028-001-107：急救药箱使用后未及时补充。

（2）2026028-002-107：灭火器未定期巡查并记录。

（3）2026028-003-101：可燃气体报警器未有效固定，且放置位置错误，应按照危险气体特性安装在气瓶附近。

（4）2026028-004-101：气瓶柜未通电，报警器无法正常工作。

（5）2026028-005-102：试剂堆放，且试剂柜未落锁。

（6）2026028-006-102：管制试剂等未定期盘点。

（7）2026028-007-102：未设置危废暂存区并设置警示标识。

（8）2026028-008-102：插线板未有效固定。

（9）2026028-009-102：试剂过期。

（10）2026028-010：管制类药品台账未更新。

3.海洋院

（1）2026029-001-110：实验室危险废物收集容器上无粘贴危险废物信息标签、警示标识，暂存点无警示标识和警戒线。

（2）2026029-002-110：试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（3）2026029-003-110：试剂标签不规范，多个试剂过期，冰箱内试剂叠放。

（4）2026029-004-110：个体防护用品存放地不当，无显著标识，内有过期药品。

（5）2026029-005-110：废液无防溢漏托盘。

（6）2026029-006-110：接线板未有效固定。

（7）2026029-007-110：卫生杂乱。

（8）2026029-008-110：洗眼装置未盖盖子，无点检记录。

（9）2026029-009-114：实验环境应整洁有序，不宜堆放过多纸箱等易燃物。

（10）2026029-010-114：气瓶应合理固定，拉紧固定链条。

（11）2026029-011-114：实验室内禁止饮食。

（12）2026029-011-114：保持消防出入口通畅，应移除阻挡杂物。

（13）2026029-012-114：生活垃圾和实验废弃物不能混放。

（14）2026029-014-213：无洗眼装置点检记录。

（15）2026029-015-213：使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

（16）2026029-016-211：加热设备旁不能放置易燃物品。

（17）2026029-017：安全相关台账缺失，安全责任体系及相关制度未更新，缺少安全检查和安全培训等记录。

4.国重室

- 2026024-001-209：实验手套未按要求危废回收处置，实验室内放置饮用水杯。

- 2026024-002-209：配制试剂或样品未撕去原饮用水标签，并张贴新物品标签。

- 2026024-003-209：实验室内堆放过多易燃纸箱。

5.环境院

- 2026026-001-B124-2：气瓶气管接口处未使用卡扣，容易脱落产生安全隐患。

- 2026026-002-B124-4：危废暂存区无显著标识。

- 2026026-003-B124-3：试剂标签不规范。

- 2026026-004-B124-3：危废暂存区无显著标识，试剂空瓶与普通沾染物混放。

- 2026026-005-B124-3：危化品柜清单未及时更新。

- 2026026-006-B124-6：化学试剂存放无挡板，有掉落风险。

- 2026026-007-B223：碎玻璃未使用密封袋回收，散落在架子上容易跌落造成危险。

- 2026026-008-B223：配制试剂标签不明确，无配置浓度、配置人等重要信息。

- 2026026-009-B223：物品杂乱，有掉落风险。

（10）2026026-010-B223：气瓶管路无卡扣，有脱落泄漏风险。

（11）2026026-011-B223：废液桶存放位置不当，应存放在危废暂存区。

- （12）2026026-012-B225-1：实验用纯净水应去掉商标、注明实验用水。

- （13）2026026-013-B225-1：沾染物丢弃在生活垃圾桶。

- （14）2026026-014-B225-4：化学试剂标签有腐蚀现象，及时处理。

- （15）2026026-015-B225-5：废物箱满溢、周围物品杂乱。

- （16）2026026-016-B225：洗眼器无点检卡。

- （17）2026026-017-B225-6：试剂门锁起不到安全保护的作用。

- （18）2026026-018-B225-6：危废收集分类不规范，试剂瓶与沾染物混放。

- （19）2026026-019-C205：气瓶未有效固定。

- （20）2026026-020-C205：使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

- （21）2026026-021-B341-2：危化品清单应及时更新。

- （22）2026026-022-B341-4：冰箱清单未及时更新。

- （23）2026026-023-B341-4：气瓶架铁链未锁紧、2个气瓶架方向反了。

- （24）2026026-024-D406：试剂散落在桌面各处，容易倾倒洒落；配制试剂或样品未撕去原包装并张贴新物品标签。

- （25）2026026-025-D401：实验沾染物未按要求回收。

- （26）2026026-026-D401：高温烘箱旁未配备防护手套。

- （27）2026026-027-D401：易燃杂物堆放过多，杂乱无序。

- （28）2026026-028-D403：地面和桌面存放不知名液体，无明确标签。

- （29）2026026-029-D403：液氮罐周围未配置防护手套。

- （30）2026026-030-D403：危险废物标识未更新；急救灭火毯被遮挡无法正常使用。

- （31）2026026-031-D403：气瓶堆放在杂物中，无安全警示标识，未有效固定。

- （32）2026026-032-D404：配电箱前不应有物品遮挡并便于操作。

- （33）2026026-033-D404：气瓶未有效固定。

- （34）2026026-034-D404：不使用的设备应张贴标识说明。

- （35）2026026-035-D404：药品清单应及时更新。

- （36）2026026-036-D404：化学药品不得随意放置。

- （37）2026026-037-D404：插线板未有效固定。

- （38）2026026-038-D404：废液桶没有张贴标识。

- （39）2026026-039-D405：试剂无标签。

- （40）2026026-040-D407：实验室环境应干净整洁。

- （41）2026026-041-D407：加热设备应有警示标志。

- （42）2026026-042-D402：化学品存放堆叠。

- （43）2026026-043-D402：过期试剂及时处理。

- （44）2026026-044-D402：气瓶未有效固定，只有单个锁链。

- （45）2026026-045-D306：危废收集不规范，无警戒线无显著标识，且放置于高温设备前。

- （46）2026026-046-D304：灭火器点检卡未更新。

- （47）2026026-047-D302：危化品柜清单未更新。

- （48）2026026-048-D302：化学品叠放、倾倒。

- （49）2026026-049-D204-2：试剂标签不规范。

- （50）2026026-050-D204-2：灭火器指针在黄色区域。

- （51）2026026-051-D204-2：气瓶未有效固定，只有单个锁链。

- （52）2026026-052-D204-2：玻璃器皿损坏。

- （53）2026026-053-D204-1：沾染物应放入危废暂存区。

- （54）2026026-054-D204-1：使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

- （55）2026026-055-D204-1：试剂过期。

- （56）2026026-056-D204-1：暂存区应有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施。

- （57）2026026-057-D202：废弃空瓶未妥善存放危废箱。

- （58）2026026-058-D202：沾染物与生活垃圾未区分存放。

- （59）2026026-059-D202：易碎危废品未妥善存放。

- （60）2026026-060-D201：急救灭火毯被遮挡无法正常使用。

- （61）2026026-061-D201：高温烘箱存在超期使用，未进行申请审批。

- （62）2026026-062-E205：接线板未有效固定。

- （63）2026026-063-E205：废液桶无防溢漏措施。

- （64）2026026-064-E205：气瓶未有效固定，只有单个锁链。

- （65）2026026-065-E205：试剂标签不规范，如使用矿泉水瓶，应撕去原有包装，贴上规范标签。

- （66）2026026-066-E201：急救灭火毯藏在门后不便拿取使用。

- （67）2026026-067-E201：配制试剂或样品无明确标签。

- （68）2026026-068-E105：卫生杂乱；沾染物应放入危废暂存区；使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

- （69）2026026-069-E105：试剂标签不规范；试剂过期。

- （70）2026026-070-E105：化学药品不得随意放置。

- （71）2026026-071-E107：烘箱上有易碎、易燃杂物。

- （72）2026026-072-E106：灭火毯安装错误，无法正常拉出。

- （73）2026026-073-E106：试剂标签不规范，敞口放置。

- （74）2026026-074-E106：气瓶分压阀损坏。

- （75）2026026-075-E112：药品室大门敞开无人，且药品柜均未落锁。

6.水文院

- 2026025-001-101：消防铲未上墙，应置于显眼位置。

- 2026025-002-210：烘箱使用完毕，清理物品、切断电源。

- 2026025-003-210：试剂标签模糊。

- 2026025-004-210：不使用破损玻璃器皿。

- 2026025-005-210：无化学试剂标签，或化学试剂敞口放置。

- 2026025-006-201：废液桶盖子敞开、未妥善存放。

- 2026025-007-201：生活垃圾与实验废弃物混放。